附件：航标参数表

| 序号 | 航标编号 | 航标名称 | 位置(WGS-84) | 灯质 | 形状 特征 | 构造 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1416.1 | 东营港区南港池1号灯浮 | 38°05′56″.5N 118°59′56″.3E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 |
| 2 | 1416.11 | 东营港区南港池2号灯浮 | 38°05′48″.6N 119°00′01″.1E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 3 | 1416.12 | 东营港区南港池3号灯浮 | 38°05′42″.3N 118°59′19″.4E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 |
| 4 | 1416.13 | 东营港区南港池4号灯浮 | 38°05′34″.4N 118°59′24″.2E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 5 | 1416.14 | 东营港区南港池5号灯浮 | 38°05′28″.1N 118°58′42″.5E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 |
| 6 | 1416.15 | 东营港区南港池6号灯浮 | 38°05′20″.2N 118°58′48″.3E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 7 | 1416.16 | 东营港区南港池7号灯浮 | 38°05′13″.9N 118°58′05″.5E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 |
| 8 | 1416.17 | 东营港区南港池8号灯浮 | 38°05′06″.1N 118°58′10″.4E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 9 | 1416.093 | 东营港临时航道N3号灯浮 | 38°06′03″.0N 119°01′31″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 |
| 10 | 1416.094 | 东营港临时航道N4号灯浮 | 38°05′47″.7N 119°01′37″.6E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 11 | 1416.095 | 东营港临时航道N5号灯浮 | 38°06′02″.9N 119°00′50″.1E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 |
| 12 | 1416.096 | 东营港临时航道N6号灯浮 | 38°05′49″.9N 119°00′49″.2E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 13 |  | 东营港内航道0号灯浮 | 38°05′53.1″N 119°01′28.3″E | 快（3）白10s | 黑黄黑柱形，顶标黑色锥形，锥底相对 | 钢质浮标 | 东方位标 | 新设 |
| 14 |  | 东营港北支航道N1号灯浮 | 38°06′06.8″N 119°01′28.9″E | 闪（2）绿6 秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 15 |  | 东营港北支航道N2号灯浮 | 38°05′56.6″N 119°01′16.4″E | 闪（2）红6 秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 16 |  | 东营港北支航道N3号灯浮 | 38°06′06.1″N 119°00′06.2″E | 闪（2）绿6 秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 17 |  | 东营港北支航道N4A号灯浮 | 38°05′56.2″N 119°00′19.7″E | 闪（2）红6 秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 18 |  | 东营港北支航道N4B号灯浮 | 38°05′52.23″N 118°59′59.7″E | 闪（2）红6 秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 19 |  | 东营港北支航道N5号灯浮 | 38°05′39.4″N 118°58′59.2″E | 闪（2）绿6 秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 20 |  | 东营港北支航道N6号灯浮 | 38°05′30.5″N 118°59′05.0″E | 闪（2）红6 秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 21 |  | 东营港北支航道N7号灯浮 | 38°05′15.7″N 118°57′59.6″E | 闪（2）绿6 秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 22 |  | 东营港北支航道N8号灯浮 | 38°05′11.7″N 118°58′17.9″E | 闪（2）红6 秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 23 |  | 东营港北支航道N10号灯浮 | 38°04′58.2″N 118°58′12.2″E | 闪（2）红6 秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 24 | 1416.0552 | 东营港区Y2灯浮 | 38°05′32.6″N 118°58′42.1″E | 快（3）白10秒 | 黑黄黑柱形，顶标两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质浮标 | 东方位标 | 调整位置 |