附件：航标参数表

一、灯桩

| 序号 | 名称 | 位置(WGS-84) | 灯质 | 灯高 | 桩高 | 射程 | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东营港区金港西灯桩 | 38°06'09.4"N 118°58'57.3"E | 定红 | 12.64米 | 8米 | 5海里 | 红色圆柱形桩身 | 新设 |
| 2 | 东营港区金港东灯桩 | 38°06'14.4"N 118°59'26.2"E | 定绿 | 12.64米 | 8米 | 5海里 | 绿色圆柱形桩身 | 新设 |
| 3 | 东营港区一突堤1-2#液体散货泊位1号灯桩 | 38°04′44.2″N 118°57′43.6″"E | 闪绿3秒 | 9.7米 | 6米 | 3海里 | 绿白相间横带圆柱形桩身 | 新设 |
| 4 | 东营港区一突堤1-2#液体散货泊位2号灯桩 | 38°04′53.3″N 118°58′06.7″E | 闪红3秒 | 9.7米 | 6米 | 3海里 | 红白相间横带圆柱形桩身 | 新设 |
| 5 | 东营港区防护堤堤头灯桩 | 38°05′39.4″N 119°00′11.3″"E | 等明暗红4 秒 | 19.5米 | 10米 | 7海里 | 红白相间横带圆柱形桩身 | 新设 |

二、灯浮标

| 序号 | 航标编号 | 航标名称 | 位置(WGS-84) | 灯质 | 形状 特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 东营港区JG1号灯浮 | 38°06'5.2"N 118°59'44.9"E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 2 |  | 东营港区JG2号灯浮 | 38°05'56.8"N 118°59'45.9"E | 快（3）白10秒 | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质浮标 | 东方位标 | 新设 |
| 3 |  | 东营港区JG3号灯浮 | 38°05'49.0"N 118°58'59.0"E | 快白 | 黑黄柱形，顶标两个黑色锥形，锥顶向上 | 钢质浮标 | 北方位标 | 新设 |
| 4 | 1416.05 | 东营港区BG1号灯浮 | 38°05'53.5"N 118°58'48.9"E | 快白 | 黑黄柱形，顶标两个黑色锥形，锥顶向上 | 钢质浮标 | 北方位标 | 调整位置、灯质、形状 特征、用途种类 |
| 5 |  | 北支航道N9号灯浮 | 38°05′06.6″N 118°57′36.5″E | 快（6）+长闪白15秒 | 黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶均向下 | 钢质浮标 | 南方位标 | 新设 |