附表：航标参数表

| 序号 | 名称 | 位置（WGS84） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岚山港区 343号灯浮标 | 35º05′48″.5N 119º25′42″.6E | 快闪绿 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 2 | 岚山港区 345号灯浮标 | 35º05′50″.3N 119º25′08″.5E | 闪绿4s | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 3 | 岚山港区 346号灯浮标 | 35º05′11″.9N 119º24′25″.0E | 快闪白 | 黑黄柱形，顶标为两个黑色 锥形，锥顶均向上 | 钢质 灯浮 | 北方位标 | 调整 |
| 4 | 岚山港区 348号灯浮标 | 35º05′12″.4N 119º24′13″.5E | 甚快 闪白 | 黑黄柱形，顶标为两个黑色 锥形，锥顶均向上 | 钢质 灯浮 | 北方位标 | 新设 |