附表：航标参数表

| 序号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董家口港区 300号灯浮标 | 35º30′41″.6N 119º46′58″.8E | 闪（3）红10s | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 2 | 董家口港区 301号灯浮标 | 35º31′34″.0N 119º46′30″.8E | 闪绿4s | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 3 | 董家口港区 302号灯浮标 | 35º31′16″.3N 119º46′20″.6E | 闪红4s | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 4 | 董家口港区 303号灯浮标 | 35º32′29″.9N 119º46′07″.2E | 闪（2）绿6s | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 5 | 董家口港区 304号灯浮标 | 35º31′51″.4N 119º45′41″.9E | 闪（2）红6s | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 6 | 董家口港区 305号灯浮标 | 35º33′22″.0N 119º46′09″.9E | 闪（3）绿10s | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 7 | 董家口港区 306号灯浮标 | 35º32′31″.6N 119º45′30″.3E | 闪（3）红10s | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 8 | 董家口港区 308号灯浮标 | 35º34′16″.2N 119º45′48″.9E | 闪红4s | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 9 | 董家口港区 145号灯浮标 | 35º30′21″.0 N 119º48′02″.4 E | 快闪绿 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 10 | 董家口港区 148号灯浮标 | 35º30′38″.4N 119º47′28″.3E | 甚快（6）+长闪白10s | 黄黑柱形，顶标为 两个黑色锥形， 锥顶均向下 | 钢质 灯浮 | 南方位标 | 调整 |