附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

| 编号 | 名 称 | 位 置 | 灯 质 | 形状特征 | 构 造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 潍坊港301# 灯浮 | 37°15′11″.6N 119°11′12″.0E | 快闪白 | 黑黄柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶均向上 | 钢质 灯浮 | 北方位标 | 新设 |
|  | 潍坊港302# 灯浮 | 37°15′10″.4N 119°11′19″.4E | 闪（2+1）红6秒 | 红绿红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 推荐航道左侧标 | 新设 |
|  | 潍坊港303# 灯浮 | 37°14′38″.3N 119°11′06″.7E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 新设 |
|  | 潍坊港304# 灯浮 | 37°14′37″.2N 119°11′13″.4E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 新设 |
|  | 潍坊港305# 灯浮 | 37°14′28″.7N 119°10′55″.4E | 闪（3）绿10秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 1426.481 | 潍坊港201# 灯浮 | 37°14′50″.8N 119°11′19″.4E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 1426.483 | 潍坊港203# 灯浮 | 37°14′44″.4N 119°11′20″.8E | 闪（3）绿10秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 1426.485 | 潍坊港205# 灯浮 | 37°14′33″.3N 119°11′15″.3E | 快闪（6）+长闪白15秒 | 黄黑色柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶均向下 | 钢质 灯浮 | 南方位标 | 调整 |
| 1426.487 | 潍坊港207# 灯浮 | 37°14′37″.5N 119°11′17″.4E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 删除 |
| 1426.489 | 潍坊港209# 灯浮 | 37°14′33″.3N 119°11′15″.3E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 删除 |