附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

| 序号 | 编号 | 名 称 | 位 置 | 灯 质 | 形状特征 | 构造 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1248.21 | 葫芦岛港1号灯浮标 | 40°37′30″.2N 121°02′56″.8E | 闪（3）绿10秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 2 | 1248.22 | 葫芦岛港2号灯浮标 | 40°37′25″.5N 121°02′48″.1E | 闪（3）红10秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 3 | 1248.23 | 葫芦岛港3号灯浮标 | 40°38′09″.9N 121°02′19″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 4 | 1248.24 | 葫芦岛港4号灯浮标 | 40°38′05″.2N 121°02′11″.2E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 5 | 1248.25 | 葫芦岛港5号灯浮标 | 40°38′49″.6N 121°01′43″.0E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 6 | 1248.26 | 葫芦岛港6号灯浮标 | 40°38′44″.9N 121°01′34″.3E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 7 | 1248.27 | 葫芦岛港7号灯浮标 | 40°39′29″.2N 121°01′06″.0E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 8 | 1248.28 | 葫芦岛港8号灯浮标 | 40°39′24″.5N 121°00′57″.4E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 9 | 1248.29 | 葫芦岛港9号灯浮标 | 40°40′08″.9N 121°00′29″.1E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 10 | 1248.3 | 葫芦岛港10号灯浮标 | 40°40′04″.2N 121°00′20″.4E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 11 | 1248.31 | 葫芦岛港11号灯浮标 | 40°40′48″.8N 120°59′51″.9E | 连续快闪，绿光 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 12 | 1248.32 | 葫芦岛港12号灯浮标 | 40°40′41″.0N 120°59′46″.1E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 13 |  | 葫芦岛港12-1号灯浮标 | 40°40′45″.7N 120°59′40″.8E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 14 | 1248.33 | 葫芦岛港13号灯浮标 | 40°41′24″.3N 120°59′03″.8E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 15 |  | 葫芦岛港14号灯浮标 | 40°41′18″.5N 120°58′56″.4E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 16 | 1248.37 | 葫芦岛港15号灯浮标 | 40°42′00″.1N 120°58′15″.2E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 17 | 1248.38 | 葫芦岛港16号灯浮标 | 40°41′54″.2N 120°58′07″.8E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 18 | 1248.34 | 葫芦岛港14-1号灯浮标 | 40°41′42″.0N 120°58′48″.0E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 撤除 |
| 19 | 1248.36 | 葫芦岛港14-2号灯浮标 | 40°41′54″.0N 120°58′30″.0E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 撤除 |