附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

一、灯桩

| 编号 | 名 称 | 位 置 | 灯 质 | 灯 高 | 标 高 | 射 程 | 构 造 | 附 记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 曹妃甸二港池通用码头南灯桩 | 38°59′58″.9N 118°25′02″.6E | 等明暗绿4秒 | 13.4米 | 12.0米 | 5海里 | 绿白相间横纹圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
|  | 曹妃甸二港池通用码头北灯桩 | 39°00′27″.7N 118°25′02″.5E | 闪红5秒（明3秒，暗2秒） | 13.4米 | 12.0米 | 5海里 | 黑黄相间横纹圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
|  | 曹妃甸二港池通用码头中灯桩 | 39°00′17″.8N 118°25′02″.3E | 等明暗白6秒 | 3.9米 | 2.5米 | 3海里 | 上红下白钢管灯桩 | 新设 |

| 编号 | 名 称 | 位 置 | 灯 质 | 形状特征 | 构 造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1323.063 | 曹妃甸213# 灯浮 | 38°59′34″.3N 118°24′42″.3E | 闪（3）绿10秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 1323.066 | 曹妃甸216# 灯浮 | 39°00′03″.7N 118°24′32″.4E | 闪（3）红10秒 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 1323.065 | 曹妃甸215# 灯浮 | 39°00′03″.7N 118°24′42″.3E | 甚快（6）+长闪白10秒 | 上黄下黑柱形，顶标为两个锥形，锥顶均向下 | 钢质灯浮 | 南方位标 | 撤除 |
|  | 联想码头 北灯浮 | 39°00′03″.7N 118°24′21″.9E | 快（6）+长闪白15秒 | 上黄下黑柱形，顶标为两个锥形，锥顶均向下 | 钢质灯浮 | 南方位标 | 新设 |
|  | 曹妃甸218# 灯浮 | 39°00′17″.8N 118°24′39″.1E | 闪（3）红10秒 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
|  | 曹妃甸219# 灯浮 | 39°00′30″.5N 118°24′51″.1E | 甚快（6）+长闪白10秒 | 上黄下黑柱形，顶标为两个锥形，锥顶均向下 | 钢质灯浮 | 南方位标 | 新设 |

二、灯浮标