附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

| 编号 | 名 称 | 位 置 | 灯 质 | 形状特征 | 构 造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东营港200# 灯浮标 | 38°10′16″.7N 119°05′18″. 5E | 快红 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
|  | 东营港201# 灯浮标 | 38°10′26″.7N 119°05′07″. 8E | 快绿 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
|  | 东营港202# 灯浮标 | 38°09′42″.5N 119°04′14″.9E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
|  | 东营港203# 灯浮标 | 38°09′21″.0N 119°03′09″. 2E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
|  | 东营港204# 灯浮标 | 38°08′35″.3N 119°02′05″. 0E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
|  | 东营港206# 灯浮标 | 38°07′58″.5N 119°00′58″. 6E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
|  | 东营港207# 灯浮标 | 38°07′43″.2N 119°00′18″. 0E | 快（3）白10秒 | 黑黄黑柱形；顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质浮标 | 东方位标 | 新设 |