附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

| 编号 | 名 称 | 位 置 | 灯 质 | 形状特征 | 构 造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东营港临时航道N1#灯浮 | 38°06′13″.8N 119°01′55″.7E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
|  | 东营港临时航道N2#灯浮 | 38°06′03″.3N 119°02′05″.2E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
|  | 东营港临时航道N3#灯浮 | 38°06′03″.0N 119°01′31″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
|  | 东营港临时航道N4#灯浮 | 38°05′47″.7N 119°01′37″.6E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
|  | 东营港临时航道N5#灯浮 | 38°06′02″.9N 119°00′50″.1E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
|  | 东营港临时航道N6#灯浮 | 38°05′49″.9N 119°00′49″.2E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
|  | 东营港北防波堤L1#灯浮 | 38°06′28″.8N 119°01′44″.9E | 莫（C）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
|  | 东营港北防波堤L2#灯浮 | 38°06′14″.3N 119°01′35″.2E | 莫（C）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
|  | 东营港北防波堤L3#灯浮 | 38°06′43″.6N 119°01′09″.5E | 莫（C）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
|  | 东营港北防波堤L4#灯浮 | 38°06′26″.2N 119°01′06″.5E | 莫（C）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
|  | 东营港北防波堤L5#灯浮 | 38°06′29″.8N 118°59′49″.3E | 莫（C）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
|  | 东营港北防波堤L6#灯浮 | 38°06′13″.8N 118°59′53″.7E | 莫（C）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
|  | “日内瓦”号沉船灯浮 | 38°06′28″.1N 118°59′39″.0E | 闪(2)白5秒 | 黑红黑柱形，顶标为两个黑色球形 | 钢质灯浮 | 孤立危险物标 | 新设 |