附表：航标参数表

| 序号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛港403号灯浮标 | 35º59′38″.2N 120º14′56″.4E | 闪（2）绿6s | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 2 | 青岛港404号灯浮标 | 35º59′46″.4N 120º15′06″.2E | 闪（2）红6s | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 3 | 青岛港L5号灯浮标 | 35º59′55″.2N 120º15′01″.4E | 快绿 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 调整 |