附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

一、灯桩

| 编号 | 名 称 | 位 置（WGS-84） | 灯 质 | 灯 高 | 标 高 | 射 程 | 构 造 | 附 记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大港化工码头北灯桩 | 38°45′28″.0N 117°36′33″.6E | 等明暗白2秒 | 14.9米 | 12.0米 | 7海里 | 黑白相间横纹，圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
|  | 大港化工码头南灯桩 | 38°45′06″.9N 117°36′33″.5E | 等明暗红4秒 | 14.9米 | 12.0米 | 7海里 | 蓝白相间横纹，圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
|  | 大港泰奥3#码头南灯桩 | 38°44′52″.0N 117°36′33″.7E | 等明暗红4秒 | 14.9米 | 12.0米 | 7海里 | 红白相间横纹，圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
|  | 大港泰奥4#码头北灯桩 | 38°45′03″.8N 117°36′33″.8E | 等明暗白2秒 | 14.9米 | 12.0米 | 7海里 | 黄白相间横纹，圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
|  | 大港泰奥5#-6#码头东灯桩 | 38°45′04″.6N 117°36′43″.9E | 等明暗白4秒 | 14.9米 | 12.0米 | 7海里 | 绿白相间横纹，圆柱形聚脲桩身 | 新设 |

二、灯浮标

| 编号 | 名 称 | 位 置（WGS-84） | 灯 质 | 用途种类 | 形状特征 | 构 造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大港T0#灯浮 | 38°45′51″.1N 117°38′48″.5E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港T1#灯浮 | 38°45′48″.6N 117°38′25″.1E | 快（3）白10秒 | 东方位标 | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港T2#灯浮 | 38°45′43″.5N 117°38′33″.1E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港T3#灯浮 | 38°45′19″.8N 117°37′46″.6E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港T4#灯浮 | 38°45′13″.6N 117°37′54″.5E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港T5#灯浮 | 38°45′06″.2N 117°37′28″.2E | 快（3）白10秒 | 东方位标 | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港T6#灯浮 | 38°44′53″.8N 117°37′29″.0E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港T7#灯浮 | 38°45′02″.3N 117°37′11″.6E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港T8#灯浮 | 38°44′53″.8N 117°37′15″.0E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港T9#灯浮 | 38°45′01″.7N 117°36′49″.0E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港T10#灯浮 | 38°44′53″.9N 117°36′47″.8E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港T12#灯浮 | 38°44′51″.1N 117°36′42″.3E | 快闪白 | 北方位标 | 黑黄柱形，顶标两个黑色锥形，锥顶向上 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港P1#灯浮 | 38°45′14″.7N 117°37′28″.2E | 闪（2）绿6秒 | 右侧标 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港P2#灯浮 | 38°45′05″.4N 117°36′48″.7E | 快闪白 | 北方位标 | 黑黄柱形，顶标两个黑色锥形，锥顶向上 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港P3#灯浮 | 38°45′14″.1N 117°36′52″.1E | 快（9）白15秒 | 西方位标 | 黄黑黄柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶相对 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港A1#灯浮 | 38°45′55″.1N 117°38′15″.6E | 甚快（3）白5秒 | 东方位标 | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港A3#灯浮 | 38°45′45″.2N 117°37′36″.2E | 闪（2）绿6秒 | 右侧标 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港A4#灯浮 | 38°45′37″.1N 117°37′39″.5E | 闪（2）红6秒 | 左侧标 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港A5#灯浮 | 38°45′36″.6N 117°37′02″.3E | 闪（2）绿6秒 | 右侧标 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港A6#灯浮 | 38°45′28″.6N 117°37′05″.6E | 闪（2）红6秒 | 左侧标 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港防波堤J1#灯浮 | 38°46′31″.9N 117°45′57″.4E | 莫（C）黄12秒 | 专用标（水中构筑物） | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港防波堤J2#灯浮 | 38°45′20″.5N 117°45′56″.8E | 莫（C）黄12秒 | 专用标（水中构筑物） | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港防波堤J3#灯浮 | 38°46′32″.0N 117°45′36″.6E | 莫（C）黄12秒 | 专用标（水中构筑物） | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港防波堤J4#灯浮 | 38°45′20″.6N 117°45′36″.1E | 莫（C）黄12秒 | 专用标（水中构筑物） | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港防波堤J5#灯浮 | 38°46′32″.1N 117°45′15″.9E | 莫（C）黄12秒 | 专用标（水中构筑物） | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港防波堤J6#灯浮 | 38°45′20″.7N 117°45′15″.4E | 莫（C）黄12秒 | 专用标（水中构筑物） | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港防波堤J7#灯浮 | 38°46′32″.2N 117°44′55″.2E | 莫（C）黄12秒 | 专用标（水中构筑物） | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港防波堤J8#灯浮 | 38°45′20″.8N 117°44′54″.7E | 莫（C）黄12秒 | 专用标（水中构筑物） | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港防波堤J9#灯浮 | 38°46′32″.3N 117°44′34″.5E | 莫（C）黄12秒 | 专用标（水中构筑物） | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港防波堤J10#灯浮 | 38°45′20″.9N 117°44′34″.0E | 莫（C）黄12秒 | 专用标（水中构筑物） | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港防波堤J11#灯浮 | 38°46′32″.4N 117°44′13″.8E | 莫（C）黄12秒 | 专用标（水中构筑物） | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 新设 |
|  | 大港防波堤J12#灯浮 | 38°45′21″.0N 117°44′13″.3E | 莫（C）黄12秒 | 专用标（水中构筑物） | 黄色柱形，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮 | 新设 |