附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

一、灯桩

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 灯高 | 标高 | 射程 | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 渤海船务码头东防波堤中灯桩 | 39°56′03 ″.9N 119°42′51″.9E | 闪黄4秒 | 9.7 米 | 7 米 | 6 海里 | 白色玻璃钢灯桩 | 新设 |
| 2 |  | 渤海船务码头东防波堤东端灯桩 | 39°56′08 ″.7N 119°42′59″.5E | 闪红4秒 | 9.7 米 | 7米 | 6 海里 | 红白相间玻璃钢灯桩 | 新设 |

二、灯浮标

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 渤海船务1#灯浮标 | 39°54′28″.2N 119°43′16″.4E | 闪红4秒 | 红色柱形，罐形顶标 | 活节式灯桩 | 左侧标 | 新设 |
| 2 |  | 渤海船务2#灯浮标 | 39°54′29″.1N 119°43′20″.6E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，锥形顶标 | 活节式灯桩 | 右侧标 | 新设 |
| 3 |  | 渤海船务3#灯浮标 | 39°55′15″.4N 119°42′59″.8E | 闪红4秒 | 红色柱形，罐形顶标 | 活节式灯桩 | 左侧标 | 新设 |
| 4 |  | 渤海船务4#灯浮标 | 39°55′16″.2N 119°43′03″.8E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，锥形顶标 | 活节式灯桩 | 右侧标 | 新设 |
| 5 |  | 渤海船务5#灯浮标 | 39°56′05″.8N 119°42′40″.5E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，罐形顶标 | 活节式灯桩 | 左侧标 | 新设 |
| 6 |  | 渤海船务6#灯浮标 | 39°56′06″.2N 119°42′47″.6E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，锥形顶标 | 活节式灯桩 | 右侧标 | 新设 |