附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

一、灯桩

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 灯高 | 标高 | 射程 | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大连金石滩港码头堤头灯桩 | 39°05′08 ″.6N 122°03′07″.7E | 等明暗红4秒 | 9.7 米 | 6 米 | 6 海里 | 红白横纹相间圆柱形灯桩 | 新设 |

二、灯浮标

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大连金石滩港0#灯浮标 | 39°04′47″.7N 122°03′59″.9E | 快（3）白10秒 | 黑黄黑柱形，顶标两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质 灯浮 | 东方位标 | 新设 |
| 2 |  | 大连金石滩港1#灯浮标 | 39°05′13″.2N 122°03′40″.5E | 快闪绿 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 3 |  | 大连金石滩港2#灯浮标 | 39°05′09″.1N 122°03′34″.6E | 快闪红 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 4 |  | 大连金石滩港3#灯浮标 | 39°05′13″.4N 122°03′00″.3E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 5 |  | 大连金石滩港4#灯浮标 | 39°05′09″.5N 122°03′09″.2E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 6 |  | 大连金石滩港5#灯浮标 | 39°05′10″.4N 122°02′56″.8E | 闪（3）绿10秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 6 |  | 大连金石滩港7#灯浮标 | 39°05′03″.2N 122°03′01″.6E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 新设 |

三、雷达应答器

| 序号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 信号编码 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大连金石滩港0#灯浮标雷达应答器 | 39°04′47″.7N 122°03′59″.9E | G（— — ·） | 新设 |