附表：航标参数表

一、灯浮标

| 编号 | 名称 | 位置（84坐标） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董家口港区 P2号灯浮标 | 35º30′08″.3N 119º49′00″.0E | 莫（P） 黄12秒 | 黄色柱形， 顶标为黄色“X”形 | 钢质 灯浮 | 专用 标 | 调整 |
| 2 | 董家口港区 P3号灯浮标 | 35º31′05″.4N 119º49′00″.0E | 莫（P） 黄12秒 | 黄色柱形， 顶标为黄色“X”形 | 钢质 灯浮 | 专用 标 | 调整 |
| 3 | 董家口港区 P4号灯浮标 | 35º32′02″.4N 119º49′00″.0E | 莫（P） 黄12秒 | 黄色柱形， 顶标为黄色“X”形 | 钢质 灯浮 | 专用 标 | 调整 |
| 4 | 董家口港区 P5号灯浮标 | 35º33′08″.4N 119º49′00″.0E | 莫（P） 黄12秒 | 黄色柱形， 顶标为黄色“X”形 | 钢质 灯浮 | 专用 标 | 调整 |
| 5 | 董家口港区 141号灯浮标 | 35º29′15″.5N 119º49′00″.0E | 莫（P） 黄12秒 | 黄色柱形， 顶标为黄色“X”形 | 钢质 灯浮 | 专用 标 | 调整 |
| 6 | 董家口港区 300号灯浮标 | 35º30′43″.5N 119º47′00″.0E | 闪（3） 红10秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 7 | 董家口港区 301号灯浮标 | 35º31′34″.0N 119º46′30″.8E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 撤除 |
| 8 | 董家口港区 302号灯浮标 | 35º31′18″.8N 119º46′21″.8E | 闪红4秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 9 | 董家口港区 303号灯浮标 | 35º31′36″.4N 119º46′27″.8E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 10 | 董家口港区 304号灯浮标 | 35º31′54″.1N 119º45′43″.7E | 闪（2） 红6秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 11 | 董家口港区 305号灯浮标 | 35º32′29″.4N 119º46′05″.3E | 闪（2） 绿6秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 12 | 董家口港区 306号灯浮标 | 35º32′33″.0N 119º45′32″.2E | 闪（3） 红10秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 13 | 董家口港区 307号灯浮标 | 35º33′22″.2N 119º46′08″.0E | 闪（3）绿10秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧 标 | 新设 |
| 14 | 董家口港区 308号灯浮标 | 35º34′15″.7N 119º45′50″.8E | 闪红4秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 15 | 董家口港区 148号灯浮标 | 35º30′41″.2N 119º47′27″.4E | 甚快（6）+长闪白10秒 | 黄黑柱形，顶标为 两个黑色锥形， 锥顶均向下 | 钢质 灯浮 | 南方位标 | 调整 |

二、雷达应答器

| 编号 | 名称 | 位置（84坐标） | 编码 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董家口港区148号 灯浮标雷达应答器 | 35º30′41″.2N 119º47′27″.4E | N(－·) | 新设 |