- 北海航海保障中心烟台航标处          编号：YTHBC-HG-CX-002-JL01

- 航  标  动  态

No.烟标警字[2015]14号

- 威海海事局：

自即日起，对华能山东石岛湾核电厂大件设备运输码头工程进行航标配布，详见附表。

- 请发布航行警告

- 二○一五年七月三十一日

- 抄送：北海航海保障中心航标导航处

- 签发人：

- 拟稿人：

- 审核人:

- 发出时间: 2015年7月31日14时00分

- 附表：

一、灯浮标

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置（WGS84） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 华能石岛湾核电1号灯浮 | 36°57′54″.3N 122°35′48″.3E | 闪绿4s | - 绿色柱形，锥形顶标 | - 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 2 |  | 华能石岛湾核电2号灯浮 | 36°57′29″.6N 122°35′32″.1E | 闪红4s | - 红色柱形，罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 3 |  | 华能石岛湾核电3号灯浮 | 36°57′41″.5N 122°35′17″.4E | 闪（2）绿6s | - 绿色柱形，锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 4 |  | 华能石岛湾核电4号灯浮 | 36°57′35″.3N 122°35′17″.5E | 闪（2）红6s | - 红色柱形，罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 5 |  | 华能石岛湾核电5号灯浮 | 36°57′41″.3N 122°34′37″.7E | 闪（3）绿10s | - 绿色柱形，锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 6 |  | 华能石岛湾核电6号灯浮 | 36°57′35″.2N 122°34′36″.8E | 闪（3）红10s | - 红色柱形，罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 7 |  | 华能石岛湾核电7号灯浮 | 36°57′41″.2N 122°33′58″.0E | 闪绿4s | - 绿色柱形，锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 8 |  | 华能石岛湾核电8号灯浮 | 36°57′35″.0N 122°33′56″.2E | 闪红4s | - 红色柱形，罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 9 |  | 华能石岛湾核电9号灯浮 | 36°57′41″.0N 122°33′18″.3E | 闪（2）绿6s | - 绿色柱形，锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 10 |  | 华能石岛湾核电10号灯浮 | 36°57′34″.9N 122°33′15″.6E | 闪（2）红6s | - 红色柱形，罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 11 |  | 华能石岛湾核电11号灯浮 | 36°57′40″.9N 122°32′38″.6E | 闪（3）绿10s | - 绿色柱形，锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 12 |  | 华能石岛湾核电12号灯浮 | 36°57′34″.7N 122°32′35″.0E | 闪（3）红10s | - 红色柱形，罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 13 |  | 华能石岛湾核电14号灯浮 | 36°57′34″.6N 122°31′54″.3E | 闪红4s | - 红色柱形，罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 14 |  | 华能石岛湾核电15号灯浮 | 36°57′37″.8N 122°31′49″.5E | 快（3）白10s | - 黑黄黑色柱形，两黑色锥形顶标，锥底相对 | 钢质浮标 | 东方位标 | 新设 |

二、灯桩

| 序 号 | 编 号 | 名称 | 位置 | 灯 质 | 灯高 （米） | 标高 （米） | 射程 （海里） | 构造 | 附 记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 华能石岛湾核电码头灯桩 | 36°57′41″.1N 122°31′57″.4E | 等明暗白4秒 | 9.7 | 6 | 6 | 超高分子量聚乙烯结构，黑白相间横带 | 新设 |

三、雷达应答器

| 序号 | 名称 | 位置 | 编码 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华电石岛湾核电1号灯浮雷达应答器 | 36°57′54″.3N 122°35′48″.3E | 莫尔斯码 N（— • ） | 新设 |