附页：

- 一、导标参数表

| 序号 | 名称 | 位置 （WGS-84坐标系） | 灯质 | 灯高（m） | 标/桩高（m） | 射程 （nm） | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葫芦岛港绥中港区引导灯桩中线前 | 40°04′51″.5N 120°07′02″.4E | 定白 | 42 | 38 | 10 | 标体为白色钢筋混凝土结构， 标牌为菱形（黑色金属板格栅） | 新设 |
| 2 | 葫芦岛港绥中港区引导灯桩中线后 | 40°05′40″.8N 120°06′31″.2E | 定白 | 62 | 58 | 10 | 标体为白色钢筋混凝土结构， 标牌为菱形（黑色金属板格栅） | 新设 |

- 二、灯桩参数表

| 序号 | 名称 | 位置 （WGS-84坐标系） | 灯质 | 灯高（m） | 标/桩高（m） | 射程 （nm） | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葫芦岛港绥中港区通用泊位1#灯桩 | 40°04′28″.2N 120°07′00″.1E | 闪红2秒 | 14 | 10 | 7 | 红白相间横条 聚脲灯桩 | 新设 |