附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

- 一、灯桩

| 序号 | 名 称 | 位 置 （WGS-84坐标系） | 灯 质 | 灯高（米） | 标高（米） | 射程 （海里） | 构 造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘锦港荣兴港区西作业区302#泊位西灯桩 | 40°44′22".4N 121°59′28".7E | 闪红4秒 | 8 | 6 | 4 | 红色铁架结构 | 新设 |
| 2 | 盘锦港荣兴港区西作业区302#泊位东灯桩 | 40°44′16".8N 121°59′38".9E | 闪绿4秒 | 8 | 6 | 4 | 绿色铁架结构 | 新设 |
| 3 | 盘锦港荣兴港区西防波堤堤头灯桩 | 40°40′33″.3N 121°57′58″.5E | 闪红3秒 | 12 | 6.1 | 8 | 玻璃钢结构，柱形，红白相间横纹 | 新设 |

- 二、灯浮标

| 序号 | 名 称 | 位置 （WGS-84坐标系） | 灯质 | 种类 | 形状特征 | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘锦港荣兴港区X0#灯浮标 | 40°38′28″.6 N 121°57′45″.5 E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 2 | 盘锦港荣兴港区X1#灯浮标 | 40°39′16″.0 N 121°58′03″.0 E | 闪（2）绿6秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 3 | 盘锦港荣兴港区X2#灯浮标 | 40°39′16″.8 N 121°57′52″.9 E | 闪（2）红6秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 4 | 盘锦港荣兴港区X3#灯浮标 | 40°39′51″.4 N 121°58′08″.8 E | 闪（3）绿10秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 5 | 盘锦港荣兴港区X4#灯浮标 | 40°39′53″.3 N 121°57′58″.2 E | 闪（3）红10秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 6 | 盘锦港荣兴港区X5#灯浮标 | 40°41′04″.1 N 121°58′42″.1 E | 绿光，连续快闪 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 7 | 盘锦港荣兴港区X6#灯浮标 | 40°40′47″.9 N 121°58′23″.8 E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 8 | 盘锦港荣兴港区X6-1#灯浮标 | 40°41′04″.3 N 121°58′27″.7 E | 闪（2）红6秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 9 | 盘锦港荣兴港区X7#灯浮标 | 40°41′57″.6 N 121°58′16″.1 E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 10 | 盘锦港荣兴港区X7-1#灯浮标 | 40°42′19″.9 N 121°58′13″.0 E | 闪（2）绿6秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 11 | 盘锦港荣兴港区X7-2灯浮标 | 40°42′40″.8 N 121°58′22″.6 E | 闪（3）绿10秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 12 | 盘锦港荣兴港区X8#灯浮标 | 40°42′21″.2 N 121°57′54″.5 E | 红光，连续快闪 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 13 | 盘锦港荣兴港区X9#灯浮标 | 40°43′14″.4 N 121°58′52″.4 E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 14 | 盘锦港荣兴港区X10#灯浮标 | 40°43′19″.0 N 121°58′43″.3 E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 15 | 盘锦港荣兴港区X11#灯浮标 | 40°43′52″.6 N 121°59′24″.7 E | 闪（2）绿6秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 16 | 盘锦港荣兴港区X12#灯浮标 | 40°43′56″.9 N 121°59′15″.9 E | 闪（2）红6秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 17 | 盘锦港荣兴港区X13#灯浮标 | 40°44′07″.7 N 121°59′37″.7 E | 闪（3）绿10秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 18 | 盘锦港荣兴港区X14#灯浮标 | 40°44′14″.6 N 121°59′15″.4 E | 闪（3）红10秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |

- 三、AIS应答器

| 编号 | 名称 | 英文名称 | 位置 （WGS-84坐标系） | MMSI码 | 作用距离 | 发射模式 | 时间间隔 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘锦港荣兴港区30#灯浮标AIS应答器 | RONGXING NO.30 | 40°37′37".0 N 121°57′38".1 E | 994131204 | 10海里 | 自主连续 | 3分钟 | 新设 |