附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

- 一、灯桩

| 序 号 | 编 号 | 名称 | 位置 | 灯 质 | 灯高 | 标高 | 射程 | 构造 | 附 记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - 石岛港区防波堤堤头灯桩 | 36°52′47″.7N 122°27′24″.4E | 等明暗白4秒 | 9.7 米 | 6.0 米 | 6 海里 | 钢管结构，红白相间横带 | 新设 |
| 2 |  | - 石岛港区防波堤警示灯桩 | 36°52′12″.7N 122°27′00″.0E | 莫（C）黄12秒 | 9.7 米 | 6.0 米 | 6 海里 | 钢管结构，黄色 | 新设 |

- 二、灯浮标

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置（WGS84） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 石岛港区S1号灯浮 | 36°52′20″.0N 122°28′17″.8E | 快（6）白+长闪10秒 | - 黄黑色柱形，两黑色锥形顶标，锥顶均向下 | - 钢质浮标 | 南方位标 | 新设 |
| 2 |  | 石岛港区S2号灯浮 | 36°52′22″.0N 122°28′02″.1E | 快闪红 | - 红色柱形，罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 3 |  | 石岛港区S3号灯浮 | 36°52′44″.5N 122°27′51″.9E | 闪绿4秒 | - 绿色柱形，锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 4 |  | 石岛港区S4号灯浮 | 36°52′42″.3N 122°27′40″.7E | 闪红4秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 5 |  | 石岛港区S5号灯浮 | 36°53′07″.8N 122°27′24″.8E | 闪（2）绿6秒 | - 绿色柱形，锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 6 |  | 石岛港区S6号灯浮 | 36°52′53″.0N 122°27′25″.7E | 闪（2）红6秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 7 |  | 石岛港区S7号灯浮 | 36°53′11″.7N 122°27′06″.2E | 闪（3）绿10秒 | - 绿色柱形，锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 8 | 1567 | 石岛港1号灯浮 | 36°50′43″.8N 122°29′40″.0E | 闪绿4秒 | - 绿色柱形，锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 调整 |
| 9 | 1568 | 石岛港2号灯浮 | 36°50′57″.8N 122°28′49″.0E | 闪（2）红6秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 调整 |
| 10 | 1569 | 石岛港3号灯浮 | 36°51′39″.8N 122°29′12″.0E | 闪（2）绿6秒 | - 绿色柱形，锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 调整 |
| 11 | 1569.3 | 石岛港4号灯浮 | 36°51′52″.8N 122°28′21″.0E | 闪红4秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 调整 |
| 12 | 1569.5 | 石岛港5号灯浮 | 36°52′35″.8N 122°28′46″.5E | 闪绿4秒 | - 绿色柱形，锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 调整 |
| 13 | 1570 | 石岛港6号灯浮 | 36°53′12″.9N 122°27′42″.6E | 闪（2）红6秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 调整 |
| 14 | 1566 | 石岛港0号灯浮 | 36°49′06″.8N 122°29′45″.0E | 闪（2）红6秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 15 | 1570.05 | 石岛港7号灯浮 | 36°52′35″.8N 122°28′46″.5E | 闪绿4秒 | - 绿色柱形，锥形顶标 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 |
| 16 | 1570.1 | 石岛港8号灯浮 | 36°53′12″.9N 122°27′42″.6E | 闪（2）红6秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 |

- 三、虚拟航标

| 序号 | 名称 | 位置（WGS-84） | MMSI码 | 发射 模式 | 发射间隔 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石岛港区S1号灯浮虚拟标 | 36°52′20″.0N 122°28′17″.8E | 994136515 | 自主 连续 | 3分钟 | 南方位标 | 新设 |