附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

一、灯桩

| 序号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 灯高 | 标高 | 射程 | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董家口港区 董家口嘴作业区 西防波堤灯桩 | 35º34′18″.1N 119º46′13″.9E | 闪绿 3秒 | 17.5米 | 8.0 米 | 8 海里 | 黑白相间横纹 圆柱形玻璃钢结构 | 新设 |

二、灯浮标

| 编号 | 航标表编号 | 名称 | 位置（84坐标） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 董家口港区 300号灯浮标 | 35º30′43″.5N 119º47′00″.0E | 闪（3） 红10秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 2 |  | 董家口港区 302号灯浮标 | 35º31′18″.8N 119º46′21″.8E | 闪红4秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 3 |  | 董家口港区 303号灯浮标 | 35º31′36″.4N 119º46′27″.8E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 4 |  | 董家口港区 304号灯浮标 | 35º31′54″.1N 119º45′43″.7E | 闪（2） 红6秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 5 |  | 董家口港区 305号灯浮标 | 35º32′29″.4N 119º46′05″.3E | 闪（2） 绿6秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 6 |  | 董家口港区 306号灯浮标 | 35º32′33″.0N 119º45′32″.2E | 闪（3） 红10秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 7 |  | 董家口港区 307号灯浮标 | 35º33′22″.2N 119º46′08″.0E | 闪（3）绿10秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧 标 | 新设 |
| 8 |  | 董家口港区 308号灯浮标 | 35º34′15″.7N 119º45′50″.8E | 闪红4秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 9 | 1743.245 | 董家口港区 145号灯浮标 | 35º30′21″.0 N 119º48′02″.4 E | 快绿 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 10 | 1743.248 | 董家口港区 148号灯浮标 | 35º30′41″.2N 119º47′27″.4E | 甚快（6）+长闪白10秒 | 黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶均向下 | 钢质 灯浮 | 南方位标 | 调整 |
| 11 | 1744.11 | 董家口港区 L1号灯浮标 | 35º33′15″.3N 119º45′33″.9E | 快（6） +长闪白15秒 | 黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶均向下 | 钢质 灯浮 | 南方位标 | 调整 |

三、雷达应答器

| 编号 | 名称 | 位置（84坐标） | 编码 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董家口港区148号灯浮标 雷达应答器 | 35º30′41″.2 N 119º47′27″.4E | 莫尔斯码 N（— • ） | 新设 |