附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

| 序 号 | 编 号 | 名称 | 位置 | 灯 质 | 灯高 | 标高 | 射程 | 构造 | 附 记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蓬莱东港 东防波堤灯桩 | 37°49′47″.4N 120°50′34″.1E | 莫（C）黄12秒 | 9.7 米 | 3 米 | 6 海里 | 热镀锌钢管结构，黄色 | 新设 |
| 2 |  | - 蓬莱东港 - 东防波堤堤头灯桩 | 37°49′47″.4N - 120°49′40″.9E | 等明暗红4秒 | 12.9 米 | 5 米 | 8 海里 | 超高分子量聚乙烯结构，红白相间横带 | 新设 |
| 3 |  | 蓬莱东港 西防波堤灯桩 | 37°49′25″.3N 120°49′08″.7E | 莫（C）黄12秒 | 9.7 米 | 3.5 米 | 6 海里 | 热镀锌钢管结构，黄色 | 新设 |
| 4 |  | 蓬莱东港西防波堤堤头灯桩 | 37°49′38″.7N 120°49′27″.7E | 等明暗绿4秒 | 12.9 米 | 5 米 | 8 海里 | 超高分子量聚乙烯结构，绿白相间横带 | 新设 |