附表：航标参数表

| 序号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董家口港区 160号灯浮标 | 35º34′49″.6N 119º47′49″.6E | 快（6）+ 长闪白15秒 | 黄黑柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥顶均向下 | 钢质 灯浮 | 南方位标 | 新设 |
| 2 | 董家口港区 220号灯浮标 | 35º36′20″.5N 119º48′04″.3E | 甚快（9）白10秒 | 黄黑黄柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥顶相对 | 钢质 灯浮 | 西方位标 | 新设 |
| 3 | 董家口港区 H2号灯浮标 | 35º35′53″.0N 119º47′43″.8E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 灯浮 | 左侧标 | 撤除 |
| 4 | 董家口港区 221号灯浮标 | 35º34′49″.6N 119º47′49″.6E | 快（6）+ 长闪白15秒 | 黄黑柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥顶均向下 | 钢质 灯浮 | 南方位标 | 撤除 |
| 5 | 董家口港区 222号灯浮标 | 35º35′44″.7N 119º47′45″.3E | 快（6）+ 长闪白15秒 | 黄黑柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥顶均向下 | 钢质 灯浮 | 南方位标 | 撤除 |
| 6 | 董家口港区 223号灯浮标 | 35º36′20″.5N 119º48′04″.3E | 甚快（9）白10秒 | 黄黑黄柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥顶相对 | 钢质 灯浮 | 西方位标 | 撤除 |
| 7 | 董家口港区 224号灯浮标 | 35º35′29″.3N 119º47′35″.0E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 灯浮 | 右侧标 | 撤除 |