附表：航标参数表

- 浮动助航标志

| 序号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛港 10号灯浮标 | 35°59′09″.7N 120°26′53″.8E | 闪红4秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 2 | 青岛港 11号灯浮标 | 36°00′48″.7N 120°26′32″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 3 | 青岛港 13号灯浮标 | 36°01′12″.7N 120°24′26″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 4 | 青岛港 15号灯浮标 | 36°01′36″.7N 120°22′24″.0E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 5 | 青岛港 17号灯浮标 | 36°01′58″.8N 120°20′20″.8E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 6 | 青岛港 18号灯浮标 | 36°00′46″.8N 120°18′33″.8E | 闪红4秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 7 | 青岛港 20号灯浮标 | 36°01′27″.7N 120°16′28″.9E | 闪(3)红10秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 8 | 青岛港 513号灯浮标 | 35°58′25″.9N 120°21′26″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 9 | 青岛港 514号灯浮标 | 35°58′55″.7N 120°20′20″.8E | 闪(3)红10秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 10 | 青岛港 515号灯浮标 | 35°59′20″.1N 120°21′01″.1E | 闪(2)绿6秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 11 | 青岛港 516号灯浮标 | 35°59′48″.3N 120°20′11″.8E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 12 | 青岛港 517号灯浮标 | 36°00′01″.4N 120°20′31″.9E | 闪(3)绿10秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 13 | 青岛港 518号灯船 | 36°00′09″.0N 120°19′57″.2E | 闪(2)白10秒 | 红色船身 | 钢质灯船 | 标识 超大型船舶航道口门 | 新设 |
| 14 | 安湖石北 （AN）灯浮标 | 36°01′42″.3N 120°15′16″. 4E | 快白 | 黑黄柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥顶均向上 | 钢质灯浮 | 北方 位标 | 新设 |
| 15 | 青岛港 3号灯浮标 | 35°59′12″.7N 120°34′46″.8E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 16 | 青岛港 5号灯浮标 | 35°59′57″.0N 120°32′38″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 17 | 青岛港 7号灯浮标 | 36°00′11″.6N 120°30′38″.7E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 18 | 青岛港 9号灯浮标 | 36°00′24″.7N 120°28′34″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 19 | 青岛港 502号灯浮标 | 35°54′40″.7N 120°16′08″.8E | 快(3)白10秒 | 黑黄黑柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质灯浮 | 东方 位标 | 调整 |
| 20 | 青岛港 503号灯浮标 | 35°54′03″.8N 120°19′26″.6E | 闪(2)绿6秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 21 | 青岛港 505号灯浮标 | 35°54′54″.8N 120°20′01″.1E | 闪(3)绿10秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 22 | 青岛港 507号灯浮标 | 35°55′44″.2N 120°20′37″.2E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 23 | 青岛港 508号灯浮标 | 35°56′25″.7N 120°19′46″.8E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 24 | 青岛港 509号灯浮标 | 35°56′35″.6N 120°21′15″.7E | 闪(2)绿6秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 25 | 青岛港 510号灯浮标 | 35°57′13″.7N 120°20′14″.8E | 闪(3)红10秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 26 | 青岛港 511号灯浮标 | 35°57′30″.3N 120°21′55″.4E | 闪(3)绿10秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 27 | 青岛港 512号灯浮标 | 35°58′10″.0N 120°20′27″.9E | 闪红4秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 28 | 青岛港 101号灯浮标 | 36°01′58″.8N 120°20′20″.8E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 临时撤除 |
| 29 | 青岛港 102号灯浮标 | 36°01′27″.7N 120°16′28″.9E | 闪(3)红10秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 撤除 |
| 30 | 青岛港 103号灯浮标 | 36°01′42″.3N 120°15′16″. 4E | 快白 | 黑黄柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥顶均向上 | 钢质灯浮 | 北方 位标 | 临时 撤除 |
| 31 | 青岛港 2号灯浮标 | 35°59′12″.7N 120°34′46″.8E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 撤除 |
| 32 | 青岛港 4号灯浮标 | 35°59′09″.7N 120°26′53″.8E | 闪红4秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 撤除 |
| 33 | 青岛港 6号灯浮标 | 36°00′24″.7N 120°28′34″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 撤除 |
| 34 | 青岛港 8号灯浮标 | 36°01′12″.7N 120°24′26″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 撤除 |
| 35 | 青岛港 500号灯浮标 | 35°54′40″.7N 120°16′08″.8E | 快(3)白10秒 | 黑黄黑柱形， 顶标为两个黑色 锥形，锥底相对 | 钢质灯浮 | 东方 位标 | 撤除 |
| 36 | 青岛港 504号灯浮标 | 35°55′44″.2N 120°20′37″.2E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 撤除 |
| 37 | 青岛港 506号灯浮标 | 35°57′30″.3N 120°21′55″.4E | 闪(3)绿10秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 撤除 |
| 38 | 青岛港 C1号灯浮标 | 35°56′25″.7N 120°19′46″.8E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 撤除 |
| 39 | 青岛港 C2号灯浮标 | 35°57′13″.7N 120°20′14″.8E | 闪(3)红10秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 撤除 |
| 40 | 青岛港 C3号灯浮标 | 35°58′55″.7N 120°20′20″.8E | 闪(3)红10秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 撤除 |
| 41 | 外航道灯船 | 36°00′09″.0N 120°19′57″.2E | 闪(2)白10秒 | 红色船身 | 钢质灯船 | 标识 超大型船舶航道口门 | 撤除 |

- 雷达应答器

| 编号 | 名称 | 位置（84坐标） | 编码 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛港511号灯浮标 雷达应答器 | 35°57′30″.3N 120°21′55″.4E | Q(－－·－) | 新设 |
| 2 | 青岛港518号灯船 雷达应答器 | 36°00′09″.0N 120°19′57″.2E | K(－·－) | 新设 |
| 3 | 青岛港506号灯浮标 雷达应答器 | 35°57′30″.3N 120°21′55″.4E | Q(－－·－) | 撤除 |
| 4 | 青岛港外航道灯船 雷达应答器 | 36°00′09″.0N 120°19′57″.2E | K(－·－) | 撤除 |