附表：航标参数表

| 序号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马蹄礁南 (MS)灯浮标 | 36°04′18″.9N 120°17′37″.8E | 快(6)+ 长闪白15秒 | 黄黑柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥顶均向下 | 钢质灯浮 | 南方 位标 | 新设 |
| 2 | 马蹄礁北 （MN）灯浮标 | 36°04′48″.4N 120°17′49″.3E | 快白 | 黑黄柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥顶均向上 | 钢质灯浮 | 北方 位标 | 新设 |
| 3 | 马蹄礁东 (ME)灯浮标 | 36°04′35″.4N 120°17′49″.1E | 甚快(3)白5秒 | 黑黄黑柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质灯浮 | 东方 位标 | 新设 |
| 4 | 青岛港 221号灯浮标 | 36°04′53″.1N 120°13′08″.7E | 快绿 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 5 | 青岛港 222号灯浮标 | 36°04′36″.2N 120°13′21″.1E | 快红 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 6 | 青岛港 223号灯浮标 | 36°04′37″.7N 120°12′59″.1E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 7 | 青岛港 224号灯浮标 | 36°04′26″.8N 120°13′23″.8E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 8 | 湔礁西 (JW)灯浮标 | 36°04′13″.8N 120°13′36″.8E | 快(9)白15秒 | 黄黑黄柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥顶相对 | 钢质灯浮 | 西方 位标 | 新设 |
| 9 | 湔礁东 (JE)灯浮标 | 36°04′20″.5N 120°13′54″.0E | 快(3)白10秒 | 黑黄黑柱形, 顶标为两个黑色锥形,锥底相对 | 钢质灯浮 | 东方 位标 | 新设 |
| 10 | 中沙礁北 (ZN)灯浮标 | 36°04′21″.8N 120°14′54″.8E | 快白 | 黑黄柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥顶均向上 | 钢质灯浮 | 北方 位标 | 新设 |
| 11 | 中沙礁西 (ZW)灯浮标 | 36°03′59″.6N 120°14′45″.8E | 甚快(9)白10秒 | 黄黑黄柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥顶相对 | 钢质灯浮 | 西方 位标 | 新设 |
| 12 | 青岛港 101号灯浮标 | 36°03′11″.8N 120°16′55″.8E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 13 | 青岛港 103号灯浮标 | 36°04′27″.8N 120°17′08″.8E | 快绿 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 14 | 青岛港 104号灯浮标 | 36°04′28″.6N 120°16′35″.2E | 快红 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 15 | 青岛港 105号灯浮标 | 36°04′42″.9N 120°17′08″.6E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 16 | 青岛港 107号灯浮标 | 36°04′52″.9N 120°17′19″.3E | 闪(2)绿6秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 17 | 青岛港 108号灯浮标 | 36°05′06″.4N 120°16′55″.8E | 闪红4秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 18 | 青岛港 110号灯浮标 | 36º05′22″.7N 120º17′46″.3E | 甚快（6）+ 长闪白10秒 | 黄黑柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥顶均向下 | 钢质灯浮 | 南方 位标 | 调整 |
| 19 | 青岛港 201号灯浮标 | 36°03′47″.5N 120°15′00″.6E | 闪(2)绿6秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 20 | 青岛港 202号灯浮标 | 36°03′34″.1N 120°14′28″.4E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 21 | 青岛港 204号灯浮标 | 36°03′49″.8N 120°14′12″.9E | 快红 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整 |
| 22 | 青岛港 205号灯浮标 | 36°03′59″.8N 120°14′02″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整 |
| 23 | 青岛港 106号灯浮标 | 36°04′42″.9N 120°17′08″.6E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 撤除 |
| 24 | 青岛港 111号灯浮标 | 36°04′48″.4N 120°17′49″.3E | 快白 | 黑黄柱形， 顶标为两个黑色 锥形，锥顶均向上 | 钢质灯浮 | 北方 位标 | 撤除 |
| 25 | 青岛港 112号灯浮标 | 36°04′27″.8N 120°17′08″.8E | 快绿 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 撤除 |
| 26 | 青岛港 113号灯浮标 | 36°04′35″.4N 120°17′49″.1E | 甚快(3)白5秒 | 黑黄黑柱形， 顶标为两个黑色 锥形，锥底相对 | 钢质灯浮 | 东方 位标 | 撤除 |
| 27 | 青岛港 114号灯浮标 | 36º05′22″.7N 120º17′46″.3E | 甚快（6）+ 长闪白10秒 | 黄黑柱形， 顶标为两个黑色 锥形，锥顶均向下 | 钢质灯浮 | 南方 位标 | 撤除 |
| 28 | 青岛港 200号灯浮标 | 36°03′47″.5N 120°15′00″.6E | 闪(2)绿6秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 撤除 |
| 29 | 青岛港 203号灯浮标 | 36°03′59″.8N 120°14′02″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 撤除 |
| 30 | 青岛港 206号灯浮标 | 36°04′36″.2N 120°13′21″.1E | 快红 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 撤除 |
| 31 | 青岛港 207号灯浮标 | 36°04′21″.8N 120°14′54″.8E | 快白 | 黑黄柱形， 顶标为两个黑色 锥形，锥顶均向上 | 钢质灯浮 | 北方 位标 | 撤除 |
| 32 | 青岛港 208号灯浮标 | 36°03′59″.6N 120°14′45″.8E | 甚快(9)白10秒 | 黄黑黄柱形， 顶标为两个黑色 锥形，锥顶相对 | 钢质灯浮 | 西方 位标 | 撤除 |
| 33 | 青岛港 209号灯浮标 | 36°04′53″.1N 120°13′08″.7E | 快绿 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 撤除 |
| 34 | 青岛港 210号灯浮标 | 36°04′37″.7N 120°12′59″.1E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 撤除 |
| 35 | 青岛港 214号灯浮标 | 36°04′20″.5N 120°13′54″.0E | 快闪(3)白10秒 | 黑黄黑柱形, 顶标为两个黑色 锥形,锥底相对 | 钢质灯浮 | 东方 位标 | 撤除 |