附件：航标参数

| 序号 | 编号 | 名 称 | 位 置（WGS-84） | 灯 质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大港113#灯浮 | 38°45′55″.7N 118°04′00″.3E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 2 |  | 大港114#灯浮 | 38°45′43″.4N 118°04′00″.1E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 3 |  | 大港115#灯浮 | 38°45′56″.1N 118°03′05″.8E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 4 |  | 大港116#灯浮 | 38°45′43″.8N 118°03′05″.7E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 5 |  | 大港117#灯浮 | 38°45′56″.5N 118°02′11″.4E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 6 |  | 大港118#灯浮 | 38°45′44″.2N 118°02′11″.2E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 7 |  | 大港119#灯浮 | 38°45′56″.9N 118°01′16″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 8 |  | 大港120#灯浮 | 38°45′44″.6N 118°01′16″.7E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 9 |  | 大港121#灯浮 | 38°45′57″.3N 118°00′22″.4E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
| 10 |  | 大港122#灯浮 | 38°45′45″.0N 118°00′22″.3E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
| 11 | 1377.251 | 大港渤西1#灯浮 | 38°46′10″.4N 117°52′12″.0E" | 莫(C)黄12秒 | 黄色柱形,顶标单个黄色"X"形 | 钢质灯浮 | 专用标（水中构筑物） | 临时撤除 |