附件：航标参数表

一、灯桩

| 序号 | 名称 | 位置 （WGS-84坐标） | 灯质 | 灯高 （米） | 桩高 （米） | 射程 （海里） | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰地码头 南灯桩 | 38°20′46″.89N 117°48′41″.44E | 等明暗红6秒 | 11.5 | 9 | 7 | 红白相间横纹圆柱形高分子聚乙烯+热镀锌钢结构 | 新设 |
| 2 | 泰地码头 北灯桩 | 38°20′59″.01N 117°48′28″.27E | 等明暗绿6秒 | 11.5 | 9 | 7 | 绿白相间横纹圆柱形高分子聚乙烯+热镀锌钢结构 | 新设 |

二、灯浮标

| 序号 | 名称 | 位置 （WGS-84坐标） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰地码头TD1号灯浮 | 38°21′30″.8N 117°49′06″.6E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 2 | 泰地码头TD2 号灯浮 | 38°21′24″.2N 117°49′14″.0E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 3 | 泰地码头TD3 号灯浮 | 38°21′03″.7N 117°48′27″.8E | 甚快（6）+长闪白10秒 | 上黄下黑 | 非金属浮标 | 南方位标 | 新设 |
| 4 | 泰地码头TD4 号灯浮 | 38°20′57″.5N 117°48′56″.3E | 甚快白 | 上黑下黄 | 非金属浮标 | 北方位标 | 新设 |