附件：航标参数表

| 序号 | 航标编号 | 名 称 | 位置（WGS-84） | 灯 质 | 用途种类 | 形状特征 | 构 造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1322.861 | 曹妃甸港区1号灯浮 | 38°55′21.3″N 118°27′59.8″E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 非金属浮标 | 调整位置 |
| 2 | 1322.862 | 曹妃甸港区2号灯浮 | 38°55′30.5″N 118°27′22.9″E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 调整位置 |
| 3 | 1322.863 | 曹妃甸港区3号灯浮 | 38°56′00.3″N 118°28′17.5″E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 调整位置 改变灯质 |
| 4 | 1322.864 | 曹妃甸港区4号灯浮 | 38°56′09.0″N 118°28′02.8″E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 调整位置 改变灯质 |
| 5 | 1322.865 | 曹妃甸港区5号灯浮 | 38°56′43.9″N 118°29′13.4″E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 调整位置 |
| 6 | 1322.866 | 曹妃甸港区6号灯浮 | 38°57′55.9″N 118°27′34.0″E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 调整位置 改变灯质、形状特征、用途种类 |
| 7 | 1322.8661 | 曹妃甸港区6-1号灯浮 | 38°56′42″.7N 118°27′37″.0E | 快（3）白10秒 | 东方位标 | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 撤除 |
| 8 | 1322.867 | 曹妃甸港区7号灯浮 | 38°58′15.9″N 118°28′00.8″E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 调整位置 改变灯质、形状特征、用途种类 |
| 9 |  | 曹妃甸港区8号灯浮 | 38°59′16.9″N 118°27′33.9″E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 新设 |
| 10 | 1322.869 | 曹妃甸港区9号灯浮 | 38°58′43.0″N 118°27′51.4″E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 调整位置 改变灯质、形状特征、用途种类 |
| 11 | 1322.87 | 曹妃甸港区10号灯浮 | 39°00′39.9″N 118°27′33.9″E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 调整位置 |
| 12 | 1322.871 | 曹妃甸港区11号灯浮 | 38°59′40.7″N 118°27′51.4″E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 调整位置 |
| 13 | 1322.873 | 曹妃甸港区13号灯浮 | 39°00′39.9″N 118°27′51.4″E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 调整位置 改变灯质 |
| 14 | 1322.875 | 曹妃甸港区15号灯浮 | 39°00′31″.6N 118°27′47″.0E | 快绿 | 右侧标 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 撤除 |
| 15 | 1322.877 | 曹妃甸港区17号灯浮 | 39°00′39″.9N 118°27′36″.4E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 撤除 |
| 16 | 1322.878 | 曹妃甸港区18号灯浮 | 39°00′45″.5N 118°27′16″.8E | 甚快（6）+长闪白10秒 | 南方 位标 | 黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶均向下 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 撤除 |
| 17 |  | 曹妃甸港区S1号灯浮 | 38°56′04″.7N 118°28′32″.4E | 甚快（9）白10秒 | 西方 位标 | 黄黑黄柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶相对 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 新设 |
| 18 |  | 曹妃甸港区S2号灯浮 | 38°56′31″.0N 118°29′01″.9E | 甚快（9）白10秒 | 西方 位标 | 黄黑黄柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶相对 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 新设 |
| 19 |  | 曹妃甸港区S3号灯浮 | 38°56′32″.9N 118°27′29″.3E | 甚快（3）白5秒 | 东方 位标 | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 新设 |
| 20 |  | 曹妃甸港区S4号灯浮 | 38°56′42″.8N 118°27′37″.0E | 快（3）白10秒 | 东方 位标 | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 新设 |
| 21 |  | 曹妃甸港区S5号灯浮 | 38°59′40″.7N 118°28′01″.3E | 甚快（6）+长闪白10秒 | 南方 位标 | 黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶均向下 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 新设 |
| 22 |  | 曹妃甸港区S6号灯浮 | 39°00′45″.5N 118°27′16″.8E | 甚快（6）+长闪白10秒 | 南方 位标 | 黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶均向下 | 钢质浮标， 冬季使用冰标 | 新设 |