附件： 航标参数表

| 序号 | 航标编号 | 名 称 | 位置（84坐标） | 灯质 | 灯高（米） | 桩 高（米） | 射 程 （海里） | 构 造 | 附 记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1199.81 | 鲅鱼圈钢铁作业区主航道左边线前导标 | 40°19′51″.1N 122°08′17″.5E | 定红 | 31.4 | 34 | 8 | 银灰色钢架结构，倒置三角形顶标，黑框白底中间一红色竖条 | 调整构造，两灯一线126°，设定红串灯3只 |
| 2 | 1199.812 | 鲅鱼圈钢铁作业区主航道中线前导标 | 40°19′50″.8N 122°08′14″.2E | 定白 | 31.4 | 34 | 8 | 银灰色钢架结构，菱形顶标，黑框白底中间一红色竖条 | 调整构造，两灯一线126°，设定红串灯3只 |
| 3 | 1199.814 | 鲅鱼圈钢铁作业区主航道右边线前导标 | 40°19′49″.6N 122°08′12″.3E | 定绿 | 31.4 | 34 | 8 | 银灰色钢架结构，正置三角形标牌，黑框白底中间一红色竖条 | 调整构造，两灯一线126°，设定红串灯3只 |
| 4 | 1199.811 | 鲅鱼圈钢铁作业区主航道左边线后导标 | 40°19′24″.4N 122°09′05″.6E | 定红 | 53.4 | 14.8 | 9 | 银灰色钢架结构，倒置三角形顶标，黑框白底中间一红色竖条 | 调整构造，设定红串灯1只 |
| 5 | 1199.813 | 鲅鱼圈钢铁作业区主航道中线后导标 | 40°19′23″.0N 122°09′04″.3E | 定白 | 53.4 | 14.8 | 9 | 银灰色钢架结构，菱形顶标，黑框白底中间一红色竖条 | 调整构造，设定红串灯1只 |
| 6 | 1199.815 | 鲅鱼圈钢铁作业区主航道右边线后导标 | 40°19′21″.5N 122°09′02″.9E | 定绿 | 53.4 | 14.8 | 9 | 银灰色钢架结构，正置三角形标牌，黑框白底中间一红色竖条 | 调整构造，设定红串灯1只 |

一、导标

二、灯桩

| 序号 | 航标编号 | 名 称 | 位置（84坐标） | 灯质 | 灯高（米） | 桩 高（米） | 射 程 （海里） | 构 造 | 附 记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1199.828 | 鲅鱼圈钢铁作业区港池北灯桩 | 40°20′01″.4N 122°08′14″.1E | 闪白6秒 | 11.2 | 7 | 5 | 灰色，钢架结构 | 调整 构造 |
| 2 | 1199.83 | 鲅鱼圈钢铁作业区工作船码头灯桩 | 40°20′02″.0N 122°08′13″.6E | 闪白5秒 | 9.2 | 7 | 5 | 灰色，钢架结构 | 调整 构造 |
| 3 | 1199.832 | 鲅鱼圈钢铁作业区港池南灯桩 | 40°19′47″.0N 122°07′46″.1E | 闪白4秒 | 11.2 | 7 | 5 | 灰色，钢架结构 | 调整 构造 |
| 4 | 1199.834 | 鲅鱼圈钢铁作业区西护岸南灯桩 | 40°18′52″.5N 122°06′30″.0E | 闪白3秒 | 12.2 | 7 | 5 | 灰色，钢架结构 | 调整 构造 |

三、雷达应答器

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 编码 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1225.36 | 辽河特大桥7号桥涵标 雷达应答器 | 40°41′39.6"N 122°10′54.9"E | 莫尔斯码K （－·－） | 调整 位置 |

四、灯浮标

| 序号 | 名称 | 位置（WGS-84坐标） | 灯质 | 构造 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲅鱼圈港区2号无名沉船 | 40°20′14″.4N 121°54′57″.1E | 闪（2）白5秒 | 黑红黑柱形，顶标为两上下垂直黑色球形。 | 孤立危险物标 | 新设 |

五、虚拟AIS航标

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 位置（WGS-84） | MMSI | 用途种类 | 播发模式 | 播发周期 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽大甘渔15228沉船虚拟AIS航标 | LDGY 15228 WRECK | 40°09′39″.3N 121°58′44″.3E | 994136202 | 孤立危险物标 | 自主连续 | 180秒 | 新设 |