附件：航标参数表

一、灯桩

| 序号 | 名称 | 位置(WGS-84) | 灯质 | 灯高 | 标高 | 射程 | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹妃甸港区LNG码头3号泊位东灯桩 | 38°55′28.1″N 118°33′52.2″E | 明暗绿 5s | 17.23 | 10 | 7 | 白色圆柱形高分子桩身 | 新设 |
| 2 | 曹妃甸港区LNG码头3号泊位西灯桩 | 38°55′23.7″N 118°33′38.0″E | 明暗红 5s | 17.23 | 10 | 7 | 红白相间横纹，圆柱形高分子桩身 | 新设 |
| 3 | 曹妃甸港区LNG码头3号泊位火炬平台灯桩 | 38°56′7.9″N 118°32′26.8″E | 明暗红 3s | 13.23 | 6 | 5 | 黄色圆柱形高分子桩身 | 新设 |
| 4 | 曹妃甸港区LNG码头3号泊位消防泵房平台灯桩 | 38°55′33.8″N 118°33′36.9″E | 明暗白 5s | 14.23 | 6 | 5 | 黄黑相间横纹，圆柱形高分子桩身 | 新设 |

二、灯浮标

| 序号 | 名称 | 位置(WGS-84) | 灯质 | 形状 特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹妃甸港区LNG码头3号泊位1号灯浮 | 38°55′49.4″N 118°33′20.1″E | 甚快（3）白5秒 | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢制浮标，冬季使用冰标 | 东方位标 | 新设 |
| 2 | 曹妃甸港区LNG码头3号泊位取水口灯浮 | 38°56′3.5″N 118°33′12.4″E | 莫(C)黄 12S | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标，冬季使用冰标 | 专用标 | 新设 |