附件：航标参数表

一、灯桩

| 序号 | 名称 | 位置(WGS-84) | 灯质 | 灯高 | 标高 | 射程 | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨州港6号7号泊位北灯桩 | 38°18′4″.7N 118°07′13″.9E | 等明暗白4秒 | 12.8米 | 10米 | 5 海里 | 红色圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
| 2 | 滨州港6号7号泊位南灯桩 | 38°17′50″.4N 118°07′00″.2E | 等明暗白4秒 | 12.8米 | 10米 | 5 海里 | 绿色圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
| 3 | 滨州港9号泊位南灯桩 | 38°17′35″.7N 118°06′46″.6E | 闪红3 秒 | 12.8米 | 10米 | 5 海里 | 红白相间圆柱形滚塑桩身 | 新设 |

二、灯浮标

| 序号 | 航标编号 | 航标名称 | 位置(WGS-84) | 灯质 | 形状 特征 | 构造 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1390.737 | 滨州港27号灯浮 | 38°18′32″.4N 118°07′3″.9E | 闪(2) 绿6秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 调整位置 |
| 2 | 1390.739 | 滨州港29号灯浮 | 38°18′11″.9N 118°6′44″.5E | 闪(2) 绿6秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 调整位置，改变灯质、构造、用途种类 |
| 3 |  | 滨州港31号灯浮 | 38°17′57″.5N 118°6′30″.4E | 快（3）白10秒 | 黑黄黑柱形，顶标为两个锥形，锥底相对 | 钢制浮标 | 东方位标 | 新设 |
| 4 |  | 滨州港Y1号灯浮 | 38°18′27″.3N 118°7′12″.5E | 闪(2) 红6秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 5 |  | 滨州港Y2号灯浮 | 38°17′39″.4N 118°6′33″.4E | 快白 | 上黑下黄柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶向上 | 钢制浮标 | 北方位标 | 新设 |

三、实体AIS航标

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 位置（WGS-84） | MMSI码 | 发射模式 | 发射间隔 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨州港9号泊位南灯桩实体AIS航标 | BINZHOU BERTH9 SOUTH | 38°17′35″.7N 118°6′46″.6E | 994121053 | 自主连续 | 180秒 | 全向灯桩 | 新设 |