附件：航标参数表

一、灯浮标参数

| 序号 | 名称 | 位置 （WGS-84坐标） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1S2号灯浮标 | 36°34′46.0″N 121°31′52.0″E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”型 | 钢制浮标 | 专用标志-海上作业区 | 新设 |
|  | U1S3号灯浮标 | 36°34′54.0″N 121°33′46.4″E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”型 | 钢制浮标 | 专用标志-海上作业区 | 新设 |
|  | U1S4号灯浮标 | 36°35′1.9″N 121°35′41.2″E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”型 | 钢制浮标 | 专用标志-海上作业区 | 新设 |
|  | U1S5号灯浮标 | 36°35′10.0″N 121°37′35.8″E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”型 | 钢制浮标 | 专用标志-海上作业区 | 新设 |
|  | U1S6号灯浮标 | 36°35′18.1″N 121°39′32.5″E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”型 | 钢制浮标 | 专用标志-海上作业区 | 新设 |
|  | U1S7号灯浮标 | 36°33′30.3″N 121°40′12.2″E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”型 | 钢制浮标 | 专用标志-海上作业区 | 新设 |
|  | U1S8号灯浮标 | 36°31′42.3″N 121°40′51.5″E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”型 | 非钢制浮标 | 专用标志-海上作业区 | 新设 |
|  | U1S9号灯浮标 | 36°29′54.7″N 121°41′30.8″E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”型 | 非钢制浮标 | 专用标志-海上作业区 | 新设 |
|  | U1S10号灯浮标 | 36°29′32.7″N 121°39′41.9″E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”型 | 非钢制浮标 | 专用标志-海上作业区 | 新设 |
|  | U1S11号灯浮标 | 36°29′10.7″N 121°37′52.6″E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”型 | 非钢制浮标 | 专用标志-海上作业区 | 新设 |
|  | U1S12号灯浮标 | 36°28′48.7″N 121°36′03.4″E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”型 | 非钢制浮标 | 专用标志-海上作业区 | 新设 |
|  | U1S13号灯浮标 | 36°28′26.6″N 121°34′14.5″E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”型 | 非钢制浮标 | 专用标志-海上作业区 | 新设 |