附件：航标参数表

附件：航标参数表

一、灯浮标参数

| 序号 | 航标编号 | 名称 | 位置 （WGS-84坐标） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大洋钻探船码头1号灯浮标 | 36°19′25″.4N 120°43′00.7″E | 闪(3)绿10s | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 新设 |
|  |  | 大洋钻探船码头2号灯浮标 | 36°19′25″.5N 120°42′48.7″E | 闪(3)红10s | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 新设 |
|  |  | 大洋钻探船码头3号灯浮标 | 36°19′35″.1N 120°42′48″.8E | 快(3)白10s | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢制浮标 | 东方位标 | 新设 |
|  |  | 大洋钻探船码头4号灯浮标 | 36°19′44″.2N 120°43′08″.3E | 快（6）+长闪白15s | 黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶均向下 | 钢制浮标 | 南方位标 | 新设 |

二、灯桩参数

| 序号 | 航标编号 | 航标名称 | 位置 | 灯质 | 灯高（米） | 标高（米） | 射程 （海里） | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大洋钻探船码头警示灯桩 | 36º19′40″.1N 120º43′21″.8E | 等明暗白4s | 8.7 | 5.0 | 3 | 黑白相间钢管结构 | 新设 |
| 2 |  | 大洋钻探船码头防波堤堤头灯桩 | 36º19′24″.0N 120º43′05″.4E | 闪白4s | 16.8 | 12.0 | 6 | 白色钢管聚脲圆塔形结构 | 调整 |

原灯桩参数

| 序号 | 航标编号 | 航标名称 | 位置 | 灯质 | 灯高（米） | 标高（米） | 射程 （海里） | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 鳌山港堤头灯桩 | 36º19′42″.2N 120º43′24″.0E | 等明暗绿4s | 9.0 | 6.0 | 5 | 绿白相间聚脲弹性体材料 |  |