附件：航标参数表

一、灯浮标

| 序号 | 航标编号 | 航标名称 | 位置(WGS-84) | 灯质 | 形状 特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1416.081 | 东营港区D1号灯浮 | 38°08′06″.5N 119°05′51″.4E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 撤除 |
| 2 | 1416.082 | 东营港区D2号灯浮 | 38°07′51″.0N 119°05′55″.9E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 3 | 1416.083 | 东营港区D3号灯浮 | 38°07′40″.0N 119°05′04″.7E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 撤除 |
| 4 | 1416.084 | 东营港区D4号灯浮 | 38°07′24″.4N 119°05′09″.3E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 5 | 1416.085 | 东营港区D5号灯浮 | 38°07′13″.5N 119°04′18″.0E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 撤除 |
| 6 | 1416.086 | 东营港区D6号灯浮 | 38°06′57″.9N 119°04′22″.6E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 7 | 1416.087 | 东营港区D7号灯浮 | 38°06′47″.0N 119°03′31″.4E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 撤除 |
| 8 | 1416.088 | 东营港区D8号灯浮 | 38°06′31″.4N 119°03′36″.0E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 9 | 1416.089 | 东营港区D9号灯浮 | 38°06′20″.4N 119°02′44″.8E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 撤除 |
| 10 | 1416.09 | 东营港区D10号灯浮 | 38°06′04″.9N 119°02′49″.3E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 11 | 1416.091 | 东营港区D11号灯浮 | 38°05′56″.1N 119°01′43″.3E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 撤除 |
| 12 | 1416.092 | 东营港区D12号灯浮 | 38°05′38″.3N 119°02′02″.7E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 13 | 1416.061 | 东营港区Z1号灯浮 | 38°08′33″.8N 119°05′22″.1E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 14 | 1416.062 | 东营港区Z2号灯浮 | 38°08′09″.0N 119°04′37″.8E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 15 | 1416.063 | 东营港区Z3号灯浮 | 38°07′43″.8N 119°03′52″.9E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 16 | 1416.064 | 东营港区Z4号灯浮 | 38°07′18″.6N 119°03′08″.0E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 17 | 1416.065 | 东营港区Z5号灯浮 | 38°06′53″.5N 119°02′23″.0E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 18 | 1416.066 | 东营港区Z6号灯浮 | 38°06′28″.1N 119°01′38″.0E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 19 | 1416.067 | 东营港区Z7号灯浮 | 38°07′38″.9N 119°06′12″.4E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 20 | 1416.068 | 东营港区Z8号灯浮 | 38°07′12″.3N 119°05′25″.2E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 21 | 1416.069 | 东营港区Z9号灯浮 | 38°06′45″.8N 119°04′38″.1E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 22 | 1416.07 | 东营港区Z10号灯浮 | 38°06′19″.3N 119°03′51″.0E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 23 | 1416.071 | 东营港区Z11号灯浮 | 38°05′52″.7N 119°03′03″.9E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 24 | 1416.072 | 东营港区Z12号灯浮 | 38°05′26″.3N 119°02′17″.0E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 25 | 1416.073 | 东营港区S1号灯浮 | 38°10′57.03″N 119°10′15.87″E | 莫(O)黄12 秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 26 | 1416.074 | 东营港区S2号灯浮 | 38°10′44.08″N 119°10′27.45″E | 莫(O)黄12 秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 27 | 1416.075 | 东营港区S3号灯浮 | 38°09′59.71″N 119°08′33.27″E | 莫(O)黄12 秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 28 | 1416.076 | 东营港区S4号灯浮 | 38°09′46.04″N 119°08′45.61″E | 莫(O)黄12 秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 29 | 1416.077 | 东营港区S5号灯浮 | 38°09′02.39″N 119°06′50.68″E | 莫(O)黄12 秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 30 | 1416.078 | 东营港区S6号灯浮 | 38°08′48.01″N 119°07′03.78″E | 莫(O)黄12 秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（海上作业区 | 撤除 |
| 31 |  | 东营港区0号灯浮 | 38°12'05.8"N 119°12'35.5"E | 等明暗白4秒 | 红白相间竖条柱形，顶标为红色球形 | 钢制浮标 | 安全水域标 | 新设 |
| 32 |  | 东营港区101号灯浮 | 38°10'56.5" N 119°10'16.2" E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 33 |  | 东营港区102号灯浮 | 38°10'44.4" N 119°10'27.1" E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 34 |  | 东营港区103号灯浮 | 38°10'22.6" N 119°09'16.0" E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 35 |  | 东营港区104号灯浮 | 38°10'10.5" N 119°09'26.9" E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 36 |  | 东营港区105号灯浮 | 38°09'54.3" N 119°08'25.9" E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 37 |  | 东营港区106号灯浮 | 38°09'42.3" N 119°08'36.8" E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 38 |  | 东营港区107号灯浮 | 38°09'26.0" N 119°07'35.7" E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 39 |  | 东营港区108号灯浮 | 38°09'14.0" N 119°07'46.6" E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 40 |  | 东营港区109号灯浮 | 38°08'57.8" N 119°06'45.6" E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 41 |  | 东营港区110号灯浮 | 38°08'45.7" N 119°06'56.5" E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 42 |  | 东营港区111号灯浮 | 38°08'29.5" N 119°05'55.5" E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 43 |  | 东营港区112号灯浮 | 38°08'17.4" N 119°06'06.4" E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 44 |  | 东营港区113号灯浮 | 38°08'01.2" N 119°05'05.4" E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 45 |  | 东营港区114号灯浮 | 38°07'49.1" N 119°05'16.3" E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 46 |  | 东营港区115号灯浮 | 38°07'32.9" N 119°04'15.3" E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 47 |  | 东营港区116号灯浮 | 38°07'20.8" N 119°04'26.2" E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 48 |  | 东营港区117号灯浮 | 38°07'04.6" N 119°03'25.2" E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 49 |  | 东营港区118号灯浮 | 38°06'52.5" N 119°03'36.1" E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 50 |  | 东营港区119号灯浮 | 38°06'36.3" N 119°02'35.1" E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 51 |  | 东营港区120号灯浮 | 38°06'24.2" N 119°02'46.1" E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 52 |  | 东营港区121号灯浮 | 38°06'15.3" N 119°01'58.0" E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢制浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 53 |  | 东营港区122号灯浮 | 38°05'55.9" N 119°01'56.0" E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢制浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 54 |  | 东营港区F1号灯浮 | 38°08'21.3" N 119°05'23.6" E | 快（3）白10秒 | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢制浮标 | 东方位标 | 新设 |
| 55 |  | 东营港区F2号灯浮 | 38°07'52.6" N 119°04'18.7" E | 莫(C)黄12 秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
| 56 |  | 东营港区F3号灯浮 | 38°07'22.4" N 119°03'25.3" E | 莫(C)黄12 秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
| 57 |  | 东营港区F4号灯浮 | 38°06'52.3" N 119°02'31.9" E | 莫(C)黄12 秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
| 58 |  | 东营港区F5号灯浮 | 38°07'44.4" N 119°05'57.1" E | 快（3）白10秒 | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢制浮标 | 东方位标 | 新设 |
| 59 |  | 东营港区F6号灯浮 | 38°07'05.2" N 119°05'01.7" E | 莫(C)黄12 秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
| 60 |  | 东营港区F7号灯浮 | 38°06'35.0" N 119°04'08.3" E | 莫(C)黄12 秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
| 61 |  | 东营港区F8号灯浮 | 38°06'04.8" N 119°03'14.9" E | 莫(C)黄12 秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 钢制浮标 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |

二、实体AIS航标

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 位置（WGS-84） | MMSI | 用途 种类 | 播发 模式 | 播发 周期 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东营港区101号灯浮实体AIS航标 | DONGYING NO101 | 38°10'56.5" N 119°10'16.2" E | 994121064 | 右侧标 | 自主 连续 | 180 s | 新设 |
| 2 | 东营港区102号灯浮实体AIS航标 | DONGYING NO102 | 38°10'44.4" N 119°10'27.1" E | 994121065 | 左侧标 | 自主 连续 | 180 s | 新设 |
| 3 | 东营港区105号灯浮实体AIS航标 | DONGYING NO105 | 38°09'54.3" N 119°08'25.9" E | 994121066 | 右侧标 | 自主 连续 | 180 s | 新设 |
| 4 | 东营港区106号灯浮实体AIS航标 | DONGYING NO106 | 38°09'42.3" N 119°08'36.8" E | 994121067 | 左侧标 | 自主 连续 | 180 s | 新设 |
| 5 | 东营港区109号灯浮实体AIS航标 | DONGYING NO109 | 38°08'57.8" N 119°06'45.6" E | 994121068 | 右侧标 | 自主 连续 | 180 s | 新设 |
| 6 | 东营港区110号灯浮实体AIS航标 | DONGYING NO110 | 38°08'45.7" N 119°06'56.5" E | 994121069 | 左侧标 | 自主 连续 | 180 s | 新设 |
| 7 | 东营港区113号灯浮实体AIS航标 | DONGYING NO113 | 38°08'01.2" N 119°05'05.4" E | 994121070 | 右侧标 | 自主 连续 | 180 s | 新设 |
| 8 | 东营港区114号灯浮实体AIS航标 | DONGYING NO114 | 38°07'49.1" N 119°05'16.3" E | 994121071 | 左侧标 | 自主 连续 | 180 s | 新设 |
| 9 | 东营港区117号灯浮实体AIS航标 | DONGYING NO117 | 38°07'04.6" N 119°03'25.2" E | 994121072 | 右侧标 | 自主 连续 | 180 s | 新设 |
| 10 | 东营港区118号灯浮实体AIS航标 | DONGYING NO118 | 38°06'52.5" N 119°03'36.1" E | 994121073 | 左侧标 | 自主 连续 | 180 s | 新设 |
| 11 | 东营港区121号灯浮实体AIS航标 | DONGYING NO121 | 38°06'15.3" N 119°01'58.0" E | 994121074 | 右侧标 | 自主 连续 | 180 s | 新设 |
| 12 | 东营港区122号灯浮实体AIS航标 | DONGYING NO122 | 38°05'55.9" N 119°01'56.0" E | 994121075 | 左侧标 | 自主 连续 | 180 s | 新设 |

三、雷达应答器

| 序号 | 航标名称 | 位置 （WGS-84） | 编码 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东营港区0号灯浮雷达应答器 | 38°12'05.8"N 119°12'35.5"E | G（— —·） | 新设 |