附件：航标参数表

- 灯浮标

| 序号 | 航标名称 | 位置(WGS-84) | 灯质 | 形状 特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东营港南支航道S1号灯浮 | 38°05′43.4″N 119°01′24.8″E | 闪(3)绿 10秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 2 | 东营港南支航道S2号灯浮 | 38°05′37″.4N 119°01′34″.6E | 闪(3)红 10秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 3 | 东营港南支航道S3A号灯浮 | 38°05′14.1″N 119°00′56.5″E | 闪(3)绿 10秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 4 | 东营港南支航道S3B号灯浮 | 38°05′01.7″N 119°00′37.6″E | 闪(3)绿 10秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 5 | 东营港南支航道S4号灯浮 | 38°04′58.5″N 119°00′57.0″E | 闪(3)红 10秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 6 | 东营港南支航道S5号灯浮 | 38°04′41.2″N 118°59′46.0″E | 闪(3)绿 10秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 7 | 东营港南支航道S6号灯浮 | 38°04′32.5″N 118°59′51.6″E | 闪(3)红 10秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 8 | 东营港南支航道S7号灯浮 | 38°04′20.7″N 118°58′54.5″E | 闪(3)绿 10秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 9 | 东营港南支航道S8号灯浮 | 38°04′11.9″N 118°59′00.1″E | 闪(3)红 10秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |