附件：航标参数表

一、灯桩

| 序号 | 名称 | 位置(WGS-84) | 灯质 | 灯高 | 桩高 | 射程 | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首衡7号8号泊位西灯桩 | 39°06′39.4″N 118°32′53.8″E | 等明暗红4s | 12.21米 | 8米 | 5海里 | 红白相间横纹圆柱形钢结构 | 新设 |
| 2 | 首衡7号8号泊位东灯桩 | 39°06′33.0″N 118°33′10.5″E | 等明暗绿4s | 12.21米 | 8米 | 5海里 | 绿白相间横纹圆柱形钢结构 | 新设 |

二、灯浮标

| 序号 | 航标名称 | 位置(WGS-84) | 灯质 | 形状 特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹妃甸港区SH1号灯浮 | 39°06′23.8″N 118°33′15.7″E | 甚快（9）白10s | 黄黑黄柱形，顶标为两个锥顶相对的黑色椎体 | 钢质浮标 | 西方位标 | 新设 |
| 2 | 曹妃甸港区SH2号灯浮 | 39°06′34.9N 118°32′46.8″E | 甚快（3） 白5s | 黑黄黑柱形，顶标为两个锥底相对的黑色椎体 | 钢质浮标 | 东方位标 | 新设 |
| 3 | 曹妃甸港区A9号灯浮 | 39°06′16.1″N 118°33′19.0″E | 闪(2)绿6秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 调整 |