附件：航标参数表

- 一、灯桩

| 序 号 | 名称 | 位置 | 灯 质 | 灯高 （米） | 标高 （米） | 射程 （海里） | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 龙口港区南作业区1#泊位灯桩 | - 37°35′28″.9N 120°12′21″.7E | - 等明暗绿6秒 | - 9.7 | - 6 | - 6 | - 绿白相间横条、线性低密度聚乙烯圆柱形 | - 新设 |
| 2 | - 龙口港区南作业区7#泊位灯桩 | 37°36′19″.5N 120°13′57″.0E | - 闪红6秒 | - 9.7 | - 6 | - 6 | - 黑白相间横条、线性低密度聚乙烯圆柱形 | 新设 |
| 3 | - 龙口港区南作业区11#泊位灯桩 | 37°36′33″.7N 120°12′55″.9E | - 等明暗红6秒 | - 9.7 | - 6 | - 6 | - 红白相间横条、线性低密度聚乙烯圆柱形 | 新设 |
| 4 | - 龙口港区南作业区防波堤堤头灯桩 | 37°36′33″.3N 120°11′44″.2E | - 闪白5秒 | - 12.9 | - 10 | - 8 | - 红色、线性低密度聚乙烯圆柱形 | 新设 |

- 二、灯浮标

| 序号 | 名称 | 位置 | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 龙口港区南作业区201#灯浮 | - 37°41′54″.8N 120°10′38″.4 E | - 闪绿4秒 | - 绿色柱形、锥形顶标 | - 非钢质浮标 | - 右侧标 | - 新设 |
| 2 | - 龙口港区南作业区202#灯浮 | - 37°41′54″.8N 120°10′54″.3E | - 闪红4秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | - 钢质浮标 | - 左侧标 | - 新设 |
| 3 | - 龙口港区南作业区203#灯浮 | - 37°41′10″.7N 120°10′38″.3 E | - 闪（2）绿6秒 | - 绿色柱形、锥形顶标 | - 钢质浮标 | - 右侧标 | - 新设 |
| 4 | - 龙口港区南作业区204#灯浮 | - 37°41′10″.7N 120°10′54″.2E | - 闪（2）红6秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | - 钢质浮标 | - 左侧标 | - 新设 |
| 5 | - 龙口港区南作业区205#灯浮 | - 37°40′26″.7N 120°10′38″.2 E | - 闪（3）绿10秒 | - 绿色柱形、锥形顶标 | - 钢质浮标 | - 右侧标 | - 新设 |
| 6 | - 龙口港区南作业区206#灯浮 | - 37°40′26″.6N 120°10′54″.1E | - 闪（3）红10秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | - 钢质浮标 | - 左侧标 | - 新设 |
| 7 | - 龙口港区南作业区207#灯浮 | - 37°39′42″.6N 120°10′38″.1E | - 闪绿4秒 | - 绿色柱形、锥形顶标 | - 钢质浮标 | - 右侧标 | - 新设 |
| 8 | - 龙口港区南作业区208#灯浮 | - 37°39′42″.6N 120°10′54″.0E | - 闪红4秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | - 钢质浮标 | - 左侧标 | - 新设 |
| 9 | - 龙口港区南作业区209#灯浮 | - 37°38′58″.5N 120°10′37″.9 E | - 闪（2）绿6秒 | - 绿色柱形、锥形顶标 | - 钢质浮标 | - 右侧标 | - 新设 |
| 10 | - 龙口港区南作业区210#灯浮 | - 37°38′58″.5N 120°10′53″.9E | - 闪（2）红6秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | - 钢质浮标 | - 左侧标 | - 新设 |
| 11 | - 龙口港区南作业区211#灯浮 | - 37°38′10″.4N 120°10′37″.8E | - 闪（3）绿10秒 | - 绿色柱形、锥形顶标 | - 钢质浮标 | - 右侧标 | - 新设 |
| 12 | - 龙口港区南作业区212#灯浮 | - 37°38′16″.8N 120°10′53″.8E | - 闪（3）红10秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | - 钢质浮标 | - 左侧标 | - 新设 |
| 13 | - 龙口港区南作业区213#灯浮 | - 37°37′30″.4N 120°10′37″.7E | - 闪绿4秒 | - 绿色柱形、锥形顶标 | - 钢质浮标 | - 右侧标 | - 新设 |
| 14 | - 龙口港区南作业区214#灯浮 | - 37°37′30″.4N 120°10′53″.6E | - 闪红4秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | - 钢质浮标 | - 左侧标 | - 新设 |
| 15 | - 龙口港区南作业区215#灯浮 | - 37°36′49″.8N 120°10′38″.0E | - 闪（2）绿6秒 | - 绿色柱形、锥形顶标 | - 钢质浮标 | - 右侧标 | - 新设 |
| 16 | - 龙口港区南作业区216#灯浮 | - 37°36′51″.5N 120°11′11″.4E | - 闪（2）红6秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | - 钢质浮标 | - 左侧标 | - 新设 |
| 17 | - 龙口港区南作业区217#灯浮 | - 37°36′09″.2N 120°11′25″.6E | - 闪（3）绿10秒 | - 绿色柱形、锥形顶标 | - 钢质浮标 | - 右侧标 | - 新设 |
| 18 | - 龙口港区南作业区218#灯浮 | - 37°36′23″.5N 120°11′47″.4E | - 闪（3）红10秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | - 钢质浮标 | - 左侧标 | - 新设 |
| 19 | - 龙口港区南作业区219#灯浮 | - 37°36′10″.8N 120°12′20″.0E | - 甚快（9）白10秒 | - 黄黑黄柱形、顶标为两个黑色锥形，锥顶相对 | - 钢质浮标 | - 西方位标 | - 新设 |
| 20 | - 龙口港区南作业区220#灯浮 | - 37°36′23″.0N 120°12′41″.4E | - 闪红4秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | - 钢质浮标 | - 左侧标 | - 新设 |
| 21 | - 龙口港区南作业区221#灯浮 | - 37°36′10″.7N 120°13′23″.6E | - 闪绿4秒 | - 绿色柱形、锥形顶标 | - 钢质浮标 | - 右侧标 | - 新设 |
| 22 | - 龙口港区南作业区222#灯浮 | - 37°36′23″.8N 120°13′26″.6E | - 闪（2）红6秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | - 钢质浮标 | - 左侧标 | - 新设 |
| 23 | - 龙口港区1号灯浮 | - 37°38′07″.9N - 120°09′52″.0E | - 闪绿4秒 | - 绿色柱形，锥形顶标 | - 钢质浮标 | - 右侧标 | - 调整 |
| 24 | - 龙口港区2号灯浮 | - 37°38′19″.2N - 120°11′42″.8E | - 闪红4秒 | - 红色柱形，罐形顶标 | - 钢质浮标 | - 左侧标 | - 调整 |

- 三、实体AIS航标

| 序号 | 名称 | 英文名称 | 位置 | MMSI码 | 发射模式 | 发射 间隔 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙口港区南作业区1#泊位灯桩实体AIS航标 | LK SOUTH NO1 BERTH | 37°35′28″.9N 120°12′21″.7E | 994141095 | 自主连续 | - 3分钟 | - 灯桩 | 新设 |
| 2 | 龙口港区南作业区7#泊位灯桩实体AIS航标 | LK SOUTH NO7 BERTH | 37°36′19″.5N 120°13′57″.0E | 994141096 | 自主连续 | - 3分钟 | - 灯桩 | 新设 |
| 3 | 龙口港区南作业区11#泊位灯桩实体AIS航标 | LK SOUTH NO11 BERTH | 37°36′33″.7N 120°12′55″.9E | 994141097 | 自主连续 | - 3分钟 | - 灯桩 | 新设 |
| 4 | 龙口港区南作业201#灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO201 | 37°41′54″.8N 120°10′38″.4E | 994141087 | 自主连续 | - 3分钟 | - 右侧标 | 新设 |
| 5 | 龙口港区南作业202#灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO202 | 37°41′54″.8N 120°10′54″.3E | 994141088 | 自主连续 | - 3分钟 | - 左侧标 | 新设 |
| 6 | 龙口港区南作业211#灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO211 | 37°38′10″.4N 120°10′37″.8E | 994141093 | 自主连续 | - 3分钟 | - 右侧标 | 新设 |
| 7 | 龙口港区南作业212#灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO212 | 37°38′16″.8N 120°10′53″.8E | 994141094 | 自主连续 | - 3分钟 | - 左侧标 | 新设 |
| 8 | 龙口港区南作业215#灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO215 | 37°36′49″.8N 120°10′38″.0E | 994141089 | 自主连续 | - 3分钟 | - 右侧标 | 新设 |
| 9 | 龙口港区南作业216#灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO216 | 37°36′51″.5N 120°11′11″.4E | 994141090 | 自主连续 | - 3分钟 | - 左侧标 | 新设 |
| 10 | 龙口港区南作业217#灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO217 | 37°36′09″.2N 120°11′25″.6E | 994141091 | 自主连续 | - 3分钟 | - 右侧标 | 新设 |
| 11 | 龙口港区南作业218#灯浮实体AIS航标 | LK SOUTH NO218 | 37°36′23″.5N 120°11′47″.4E | 994141092 | 自主连续 | - 3分钟 | - 左侧标 | 新设 |